Спецификация.

Базовая комплектация ДГУ включает в себя ДГУ по 1-й степени автоматизации, в том числе:

- топливный бак встроенный в раму ДГУ на 8-10 часов работы,

- аккумуляторные батареи,

- в двигатель залито масло и охлаждающая жидкость.

Технические характеристики:

| Дизельный генератор 15 кВт | SH16GFS |
| --- | --- |
| Постоянная мощность | 20 кВа / 16 кВт |
| Резервная мощность | 22 кВа / 17,6 кВт |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота / скорость вращения | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Фазы / полюса | 3 фазы / 4 полюса |
| Габариты электростанции в еврокожухе | 2150X890X1230 мм |
| Вес электростанции в еврокожухе | 815 кг |
| Щит управления с контроллером | HGM6110 (6120) |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 4,61 л/ч |
| Удельный расход топлива | 258 г/кВт*ч |
| Топливный бак | 48,5 л |
| Автономность | 10 часов |
| Условия эксплуатации | Техническое обслуживание каждые 250 моточасов или каждые 6 месяцев |
| Высота над уровнем моря | не более 1000 м |
| Температура окружающей среды | не более 40 0С |
| Влажность | не более 95% |
| Двигатель | RICARDO K4100 |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Максимальная мощность | 33 кВт |
| Объем двигателя | 3,61 л. |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное, вертикальное |
| Система впуска воздуха | без наддува |
| Охлаждение | принудительное водовоздушное |
| Система смазки | комбинированная смазка под давлением и разбрызгиванием |
| Управление вращением | механическое |
| Объем системы смазки | 13 л |
| Объем системы охлаждения | 6 л |
| Режим пуска | электрический стартер 12 В |
| Генератор | TFW2-15 |
| Тип | бесщеточный с самовозбуждением |
| Регулятор напряжения | автоматический AVR |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| КПД | 93% |
| Регулируемый диапазон напряжения | +/- 5% |

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления